执法记录仪产品参数

| 品牌 | 国迈DSJ-G2 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能项目 | 详细描述 |
| 硬件性能参数 |  |  |
|  | 外形尺寸 | 82.7mm×57.1mm×31.1mm (长×宽×高) （背夹、外接设备除外） |
|  | 主机重量 | 170g（含背夹重量） |
|  | 存储介质 | 标配16GB 容量存储空间，可升级至64GB |
|  | 显示屏 | 2.0寸 TFT 屏 |
|  | 传感器 | 1/3 英寸 CMOS 传感器 |
|  | 镜头 | 118°广角镜头（水平视角） |
|  | 拍照分辨率 | 3300万像素，保存为JPEG格式，有效像素7680*4320、6144*3456、5280*2970、4800*2700、3840*2160、2880*1620 |
|  | 录音 | 单独录音（WAV 格式, 16bit 22KHz 采样） |
|  | 摄像分辨率 | 支持848×480、1280×720、1920×1080、2304×1296可选 |
|  | 摄像格式 | WVGA (60fps) ，支持2304×1296（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、848×480（30帧/秒）， MP4文件格式 H.264 |
|  | 电源 | 标配：1块通用可拆卸锂电池，容量1800mAh 内置锂电池可支持不断电拆换电池，能拓展外接电池 |
|  | 充电方式 | 5V Mini USB 接口，外接交流适配器； 记录仪和电池通过充电底座同时进行充电（座充为选配件） |
|  | 时间参数 | 单块电池充电时间为4小时，连续摄像时间为9小时，待机时间为24小时 |
|  | 裸机跌落 | 2000mm |
|  | 外壳防护 | 符合IP66防护等级要求 |
|  | 数码对焦范围 | 1米~无穷远对焦，支持数码变倍 |
|  | 曝光/白平 衡 | 自动 |
|  | 红外切换 | 光控自动红外切换 |
|  | 接口类型 | USB Mini 接口，2.5mm 耳机接口，HDMI 接口 |
|  | 辅助光源 | 2颗红外灯补光 |
|  | 手电筒 | 2颗白光 LED |
|  | 可见光镜头 定位 | 1颗镭射灯 |
|  | 喇叭 | 1W |
|  | 拾音器 | 双声道咪头 |
|  | 控制按键 | 电源键、摄像键、拍照键、录音键、复位键、PTT 键、左向键、右向键、重要视频标记键、菜单/返回键 |
|  | 温度 | -30℃ 至 55℃ |
| 软件参数 |  |  |
|  | 摄录功能 | 执法记录仪开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，执法记录仪应自动记录视音频信息，按下停止键，执法记录仪应停止记录并保存记录内容。 |
|  | 录音功能 | 执法记录仪开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，执法记录仪应自动记录音频信息，按下停止键，执法记录仪应停止记录并保存记录内容。 |
|  | 照相功能 | 执法记录仪开机后自动进入取景预览模式，通过显示屏取景，按下照相键，应能拍照。 |
|  | 本机回放、检索和浏览功能 | 执法记录仪在待机状态下，可一键回放最近一个视频/录音/图片文件；可以幻灯片方式浏览照片。 |
|  | 操作提示及状态指示功能 | 执法记录仪能显示电池电量、充电状态、系统时间和存储余量等信息，开机、录音、摄录状态有明显的光指示，开机状态指示为绿色、录音状态指示为黄色、摄录状态指示为红色。 |
|  | 时间校正功能 | 执法记录仪能在连接上位机时通过管理软件由管理员手动校正时间或设备自动与时间服务器同步时间，本机不能修改时间。 |
|  | 异常报警功能 | 执法记录仪具有电池欠压、存储溢出报警功能，分体式执法记录仪应有视频丢失报警功能。电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于 5min，但不超过 30min。 |
|  | 数据完整性功能 | 执法记录仪正常摄录工作时更换电池，取下电池后设备能保持10min 不断电工作，摄录视音频文件不丢失或损坏。在摄录过程中，如果电量不足，执法记录仪在关机之前可自动保存所记录的数据。 |
|  | 日志记录功能 | 执法记录仪能对设备的运行状态及操作进行日志记录，记录开机/关机时间、摄录时间、录音时间和照相时间等操作，日志的清除和读取只能通过上位机系统管理软件操作完成。 |
|  | 上位机系统管理软件功能 | 执法记录仪有对应的系统管理软件，系统管理软件具有以下主要功能： a) 分级管理及授权认证； b) 对系统时间、密码设置和分级管理等基本参数进行设置； c) 对执法记录仪内记录的文件进行上传、删除和查询； d) 能根据执法记录仪编号、警员信息、时间进行分类存储和检索。 系统管理软件可具有数据自动导入功能。当执法记录仪通过通信接口与授权上位机连接时，能够自动将执法记录仪内部的视音频信息、音频信息、照片和日志数据上传。 e) 可将警号编号、单位编号写入执法记录仪文件中。 |
|  | 夜视功能 | 通过管理软件设置手动开启红外或自动开启红外功能 ，3m看清人物面部特征，5m处的人体轮廓 |
|  | 抓拍功能 | 当视频分辨率为1920*1080、1280*720和848*480时，摄录过程中通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，且不影响正常摄录。 |
|  | 视音频预录、延录功能 | 可预录触发前大于等于 30s 的视音频信息；延录触发后大于等于30s 的视音频信息。 |
|  | ★无线传输功能 | 可通过外接 4G 无线传输模块进行数据传输。（可选） |
|  | ★全球定位功能 | 内置国产北斗+GPS 模块，可进行北斗+GPS+AGPS 实时定位，可实现紧急呼叫、远程监听和签到功能。（可选） |
|  | 连接对讲机功能 | 可连接 MOTOROLA MTP850 数字对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器；并且在关机或连接电池盒状态下仍可为对讲机提供拾音器和扬声器。 |
|  | 充电功能 | 可通过专用适配器、USB 接口和座充进行充电。 |
|  | 信息上传功能 | 执法记录仪可以上传数据信息，信息包括：所记录的视音频、照片、日志、执法记录仪的内部时间和存储器容量信息。 |
|  | 信息下载/接收功能 | 执法记录仪可以下载/接收数据信息，信息包括：用于校准执法记录仪日历钟的信息（包括“年、月、日、时、分、秒”），用于设定执法记录仪工作方式的信息（如读取记录数据、删除记录数据的控制指令等）。 |
|  | 外接电池盒功能 | 可配接外接电池盒用于扩大电池容量。（可选） |
|  | 省电模式功能 | 省电模式下，2 分钟记录仪无任何操作自动关屏，30 分钟无任何操作进入待机模式，关屏和待机时间都可以设置。 |
|  | 变倍功能 | 在取景模式下或摄录模式下调节变倍功能。 |
|  | 连续照相功能 | 具备连拍功能，按下拍照键可连续拍摄 5 张照片；或按下拍照键不松开可连续照相直到松开拍照键。连拍速度：≧2 张/秒。连拍张数可设置。 |
|  | 文件标记功能 | 执法记录仪在摄录过程中可按相应的按键对此视频文件进行标记。 |
|  | 开机即摄录功能 | 执法及录仪在在关机状态下按下摄像/录音键应能开机并且自动开始记录视频/录音信息，再按下停止键，执法记录仪应停止记录并保存记录内容。 |
|  | 断电自动保存功能 | 在遇到突发情况或电量耗尽突然关机时先自动保存数据再关机。 |
|  | 移动侦测功能 | 当设置的侦测区域内有物体移动时，执法记录仪可自动进行录像。 |
|  | 音视频输出功能 | 具有耳机接口及 HDMI 接口，可通过 HDMI 接口连接电视机输出回放所摄录的音视频文件。 |
|  | 目标指示功能 | 内置可见光源，可以闪烁或长亮方式指示目标所在位置。 |
|  | 旋转背夹功能 | 可通过单一夹具，实现 360°水平旋转及 180°垂直旋转。 |
|  | 照明功能 | 内置 LED 白光灯，可实现夜间照明。开启 LED 白光灯，可实现夜间拍摄彩色照片和摄录彩色视频图像。 |
|  | 亮度调节、音量调节功能 | 通过相应的按键可调节显示屏的显示亮度，通过相应的按键可对本机音量进行调节。 |
|  | 外接摄像头功能 | 执法记录仪可外接摄像头。 |
|  | 遥控操作功能 | 可通过手机控制记录仪进行拍照、摄录等操作。 |
|  | 防抖功能 | 执法记录仪移动时所拍摄的图像无拖尾和叠影现象。 |
|  | 图片放大功能 | 可在浏览图片时对图片进行放大，并且可以播放幻灯片的方式浏览图片。 |
|  | 防误操作功能 | 在录像和录音过程中可通过指定按键锁定录像键或录音键，解锁后可按正常操作停止并保存录像或录音文件。 |
|  | 连续拍照 | 支持5张连拍功能。 |
|  | 软件升级功能 | 将升级包文件导入执法记录仪存储介质，开机后可选择升级执法记录仪软件版本。 |